Краны мостовые электрические

однобалочные опорные г/п 10,0 т.

Примечание: Чертеж не определяет конструкцию крана.

Категория размещения – У2; У3.

Режим работы – 3К (А3 ИСО 4301)

Температура окружающей среды от -20°С до +40°С (возможно от -40°С до +40°С)

Исполнение крана – общепромышленное.

Скорость передвижения крана – 0,45 м/с

Управление – с пола

Грузоподъемность 10,0тн

| Пролет, Lк, м | Высота подъема, м | С | В | В1 | Н* | h | Нагрузка на колесо при работе крана, кН |  | Конструк- тивная масса крана, т | Ширина головки подкрано- вого рельса (рекомендо- ванная) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм, не более |  |  |  |  |  | не более |  |  |  |
| 10,5 | 6; 9; 12; 18; 24; 36 | 2000 | 2450 | 135 | 910 | -146 | 61,5 |  | 4,00 | КР 70 |  |
| 13,5 |  | 2600 | 3240 |  | 1200 |  | 67,2 |  | 5,21 |  |  |
| 16,5 |  |  |  |  |  |  | 69,0 |  | 5,98 |  |  |
| (18,0) |  | 4000 | 4640 |  |  |  | 69,9 |  | 6,32 |  |  |
| 19,5 |  |  |  |  |  |  | 70,5 |  | 6,58 |  |  |
| 22,5 |  |  |  |  | 1300 |  | 72,9 |  | 7,54 |  |  |
| 24,0 |  |  | 4650 |  |  |  | 74,6 |  | 8,95 |  |  |
| 28,5 |  | 4500 | 5150 |  | 1600 |  | 85,7 |  | 12,85 |  |  |

| Грузоподъемность, т |  |
| --- | --- |
| Пролет Lk, m |  |
| Высота подъема, м |  |
| Количество кранов, шт |  |
| Наименование предприятия |  |
| Адрес предприятия |  |
| Ф.И.О., должность, подпись заказчика, |  |
| Дополнительные требования |  |

|  | ООО «ЗПТО «КРАНМАШ» г. Чебоксары тел. (8352) 27-55-56; 27-55-57 факс: 30-86-36, kranmash@list.ru |
| --- | --- |