Краны мостовые электрические однобалочные опорные

грузоподъемностью 6,3 тн

Категория размещения кранов: У2 – под навесом, УЗ – в помещении.

Режим работы - ЗК ГОСТ 25546 (A3 ИСО 4301).

Температура окружающей среды от - 20°С до + 40°С. (возможно от - 40°(до + 40°С).

Исполнение крана - общепромышленное.

Скорость передвижения крана - 0,45 м/с

Управление - с пола.

Примечание: Чертеж не определяет конструкцию крана.

| Пролет, Lп, м | Высота подъема, м | С | В | В1 | Н | Н1 | h | Нагрузка на колесо при работе крана, кН |  | Конструктивная масса крана, тн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,5 | 6; 9; 12; 18; 24; 36 | 2000 | 2410 | 105 | 1019 | 240 | По паспорту эл. тали | 66,9 |  | 5,10 |  |
| 13,5 |  | 2600 | 3100 |  | 1189 |  |  | 67,2 |  | 5,21 |  |
| 16,5 |  |  |  |  |  |  |  | 69,0 |  | 5,98 |  |
| (18,0) |  | 4000 | 4410 |  | 1198 | 350 |  | 69,9 |  | 6,32 |  |
| 19,5 |  |  |  |  |  |  |  | 70,5 |  | 6,58 |  |
| 22,5 |  |  |  |  | 1288 |  |  | 72,9 |  | 7,54 |  |

Сведения, сообщаемые заказчиком

| Грузоподъемность, т |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пролет Lп, m |  |  |
| Высота подъема, м |  |  |
| Ширина головки подкранового рельса, м |  |  |
| Окружающая среда, °С |  |  |
| Категория размещения крана (У2, У3) |  |  |
| Количество кранов, шт |  |  |
| Наименование предприятия |  |  |
| Адрес предприятия |  |  |
| Ф.И.О., должность, подпись заказчика, печать предприятия |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |
|  | ООО «ЗПТО«КРАНМАШ» г. Чебоксары тел. (8352) 27-55-56; 27-55-57 факс: 30-86-36, kranmash@list.ru |  |