Краны мостовые электрические однобалочные подвесные

грузоподъемностью 10 тн ГОСТ 7890-93

| Код ОКП 315727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота подъема Н, м | Полная длина L, м | Пролет Lп , м | Длина консолей l, м | Размеры, мм |  |  |  |  |  | Подкрановый путь, двутавр ГОСТ 19425 |  | Нагрузка на путь, кН |  | Конструктивная масса, тн |
|  |  |  |  | Amin | В | b | h | h1 |  |  | от тележки |  | от колеса |  |
|  |  |  |  |  | не более |  |  |  |  |  | не более |  |  |  |
| 18 | 4,8 | 3,0 | 0,9 | 2200 | 2900 | 1450 | 2360 | 530 | 45М |  | 75,6 |  | 18,9 | 4,8 |
|  | 6,0 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,8 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,4 |  | 19,9 | 5,0 |
|  | 8,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,4 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,8 |  | 20,7 | 5,7 |
|  | 12,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 4,8 | 3,0 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 77,2 |  | 19,3 | 4,9 |
|  | 6,0 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,8 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,2 |  | 20,3 | 5,1 |
|  | 8,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,4 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,4 |  | 21,1 | 5,8 |
|  | 12,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 4,8 | 3,0 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 81,6 |  | 20,4 | 5,1 |
|  | 6,0 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,8 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,0 |  | 21,5 | 5,3 |
|  | 8,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,4 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,6 |  | 22,4 | 6,0 |
|  | 12,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЗПТО «КРАНМАШ» г. Чебоксары тел. (8352) 27-55-56; 27-55-57 факс: 30-86-36, kranmash@list.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на кран мостовой электрический однобалочный подвесной

грузоподъемностью 10 тн

▪ Режим работы 3К ГОСТ 25546 (А3 ИСО 4301). Рабочее напряжение 380 В.

▪ Категория размещения кранов У2, У3 (под навесом, в помещениях).

▪ Температура окружающей среды от –20ОС до +40ОС (–40ОС до +40ОС).

▪ Исполнение крана – общепромышленное, пожаробезопасное

(класс пожароопасной зоны П1) или взрывобезопасное (ТУ 9973.00.0000).

▪ Характеристики взрывобезопасности (ГОСТ Р 51330-99):

класс взрывоопасной зоны – 1; категория взрывоопасной смеси – IIВ, IIС;

группа взрывоопасной смеси – Т4.

Опросный лист является неотъемлемой частью договора.

Не полностью  заполненный  и  не  заверенный  печатью  Заказчика опросный

лист не действителен.

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

| Грузоподъемность (прописью), тн |  |
| --- | --- |
| Полная длина крана (прописью) L, м |  |
| Пролет (прописью) Lп, м |  |
| Высота подъема (прописью), м |  |
| Номер профиля подкранового пути по ГОСТ 19425-74 |  |
| Рабочее напряжение питающего тока, В |  |
| Окружающая среда, ОС |  |
| Категория размещения крана (У2, У3) |  |
| Исполнение крана |  |
| Количество кранов (прописью), шт. |  |
| Наименование предприятия |  |
| Адрес предприятия, отгрузочные реквизиты |  |
| Ответственный представитель заказчика, уполномоченный для переговоров |  |
| Подпись заказчика, его должность и фамилия, печать предприятия |  |

Дополнительные требования _______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________